Переход 10.

Назначение режима резания. Учитывая характер обработки принимаем   t = 6 мм т.е. снимаем весь припуск за один проход i =1 Припуск h = ( d3 - d) / 2 = ( 107 - 95 ) / 2 = 6 мм.   " ' S = 0.8 мм/об.(таб. 8) Vt = 22 м/мин (таб. 21) V = Vt • К = 22 ■ 0,375 = 8.55 м/мин пр = 318 •( V / d:) = 318 ■ (8.55 / 328 )= 12,8 об/мин.

п = 12 об/мин.(таб.37) Расчёт    основного   времени.

Расчётная длинна обрабатываемой поверхности L = I + У Величина врезания и перебега  у = 3.5 мм, (таб. 38) Тогда  L = 37 + 3.5 = 40.5мм. Основное время определяем по формуле:

То = L-i / n-S = 118.5- 1 / 14-0.7 = 12,09 мин.

Тв = Тв2 = 1,0 мин.(таб. 44)

Определяем полное основное время на операцию: То = 5,4 + 4,51 + 7,14 + 5,7 + 4,51 + 4,51 + 7,92 + 20,97 + 12,37 + 12,09 =85,12 мин.

Вспомогательное время на всю операцию:

Тв = L9 + 0,2 + 0,7 + 5,9 + 0,2 + 0,2 + 0,3 + 0,3 + 1,0 + 1,0 = 11,7 мин.

Оперативное время определяем по формуле (2)

Топ = 85,12 + 11,7 = 96,82 мин. Дополнительное время - по формуле (3), выбрав из    таблицы 7    К =

8%,

Тдоп =(ТОП • К) / 100 = 96,82 ■ 0,08 = 7,75 мин. Подготовительно-заключительное время определяем по таблице 45:

Т^з =11 МИН.

Лист

Изм.   Лист

№докум.

ПЬдпись

Дата