Нормирование фрезерных работ

На ремонтных предприятиях сельского хозяйства фрезерные работы выполняют на горизонтально, -вертикально- и универсально-фрезерных станках. Фрезерование представляет собой весьма распространенный и высокопроизводительный метод обработки металлов резанием при помощи фрезы, каждый зуб которой представляет собой простейший резец.

Наиболее широко распространены цилиндрические и торцовые фрезы для обработки плоскостей; дисковые и отрезные —для фрезерования пазов, уступов и резки металлов.

Главное движение при фрезеровании — вращение фрезы, движение подачи — поступательное перемещение заготовки (детали) относительно фрезы.

Фрезеруют по тем же законам резания, что и при токарной обработке. Однако при фрезеровании на зуб фрезы действуют переменные ударные нагрузки, что приводит к снижению стойкости чуба, а иногда и к его разрушению.

Назначение режима резания

Основные элементы режима резания при фрезеровании — ширина, глубина резания, подача и скорость резания.

Шириной фрезерования называют ширину обрабатываемой поверхности, выраженную в миллиметрах.

Глубина резания представляет собой толщину слоя металла, снимаемого с обрабатываемой детали, за один проход фрезы. Глубину резания выбирают в зависимости от припуска на обработку и требуемой чистоты поверхности. При черновом фрезеровании весь припуск рекомендуется снимать за один проход (глубина речання /==3—8 мм), если это допускает мощность станка. Мри чистовом фрезеровании глубина резания в пределах 0,5—1.5 мм.

При глубине резания свыше 3 мм рекомендуемся применять фрезы с крупными зубьями, при меньшей глубине — фрезы с мелкими зубьями. При фрезеровании грубых отливок, поковок и наплавленных мест, поверхность которых имеет твердую корку или окалину, глубина резания должна быть не менее 2 мм. гак как зубья фрезы, работая но корке, быстро притупляются, выкрашиваются

Подачей при фрезеровании называют перемещение обрабатываемой летали относительно фречы, вращающейся вокруг споен оси. При фрезеровании различают подачу на один зуб фрезы Л' .- в мм/зуб, подачу на один оборот фрезы Я„{, к мм/об, и минутную подачу .V „ мм/мин.

Зависимость между тгими подачами выражается формулами

Sоб   =Sя .* z (33)

Sм = Sоб *n  (34)

где г — число зубьев фрезы; п — число оборотов фрезы в минуту.

Величина подачи существенно сказывается на производительности фрезерования. Для обдирочных проходов следует выбирать максимальную подачу. При выборе подачи для чистового фрезерования необходимо учитывать требования к чистоте поверхности, конструкции фрезы и жесткости системы станок — инструмент — деталь.

При фрезеровании нежестких деталей, с малыми опорными поверхностями, тонкими стенками и не обеспечивающими прочность закрепления, табличную величину подачи надо уменьшить в 1,5—2 раза.

Скорость резания при фрезеровании — окружная скорость фрезы, измеренная по ее наибольшему диаметру. Скорость резания при фрезеровании зависит от обрабатываемого материала, материала режущей части фрезы, ее диаметра, подачи, глубины резания, числа зубьев и других факторов.