Содержание.

- Список переходов.	1стр

- Выбор оборудования и технологически характеристики станков lстp

- Содержание переводов2-11ср

- Маршрутные карты12-13стр

- Операционные щрты14-16стр

1Определение вида заготовки и материала.

Вид заготовки - отливка. Материал детали СЧ18-36.

2 Выбор оборудования для операции.

Исходя из шероховатости при обработке и того, что нужно изготовить заготовку в единичном экземпляре, выбираем, токарно-винторезный станок 1А62.

Техническая характеристика токарно-винторезного станка 1А62

Высота центров над станиной, мм	200

Расстояние между центрами, мм	750

Количество рабочих чисел оборотов шпинделя	21

Передача чисел оборотов при рабочем ходе об/мин	11,5-12000

Количество продольных и поперечных подач	35

Мощность электродвигатель, кВт.	7

Обороты шпинделя токарного станка: 1200; 955; 765, 610, 600; 480; 460; 380; 305; 230; 185; 150; 120; 98; 76; 58; 46; 38; 30; 24; 19; 15; 12:

Подачи  (мм/об):

Продольный ход:0,08; 0,09; 0,10; 0,11; 0,12; 0,13; 0,14; 0,15; 0,16; О,17;О,18; 0,20; 0,23; 0,24; 0,25; 0,28; 0,30; 0,33; 0,35; 0,40; 0,45; 0,48; 0,50;0,55; 0,60; 0,65; 0,71; 0,80; 0,91; 0,96; 1,00; 1,11; 1,21; 1,28; 1,46; 1,59.

Поперечный ход: 3.0,027; 0,029; 0,033; 0,038; 0,040; 0,042; 0,046; 0,050;0,054; 0,058; 0,067; 0,075; 0,079; 0,084; 0,092; 0,10; 0,11; 0,12; 0,13; 0,15;0,16; 0,17; 0,18; 0,20; 0,22; 0,23; 0,27; 0,30; 0,32; 0,33; 0,37; 0,40; 0,41;0,48; 0,52.

А так же выбираем для обработки вертикально-сверильный станок модели 2А125

Техническая характеристика вертикально-сверлильного станка, 2А125

Условный диаметр сверления в стали, мм25

Конус Морзе шпинделя 3

Пределы рабочих чисел оборотов шпинделя об/мин. 98,5-1360

Количество подач9

Пределы подач мм/об	0,1-0,81

Мощность электродвигателей, кВт .2,8

Обороты шпинделя: 96,5; 136; 196; 270; 380; 540; 676; 950; 1350:

Подача  шпинделя (мм/об): 0,1; 0,13; 0,17; 0,22; 0,28; 0,36; 0,48; 0,62; 0,81.

3. Выбор рациональной последовательности операций с выбором установочных баз и зацепления детали.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕС МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ.

Деталь - корпус.

Материал – СЧ12

Количество — 1 шт.

Масса -

1. 	Выбор заготовки.

В качестве заготовки выбираем отливку с припуском 5 мм на сторону (прил.9) и по 2,5 на каждый торец.

2.	   Устанавливаем рациональную последовательность операций механической обработки детали.

1. Токарная - токарно-винторезный станок модели 1А62.

- Установить заготовку в трёхкулачковый самоцентрирующий патрон за диаметр 105 мм и точить торец (1) на глубину 2,5мм. Резец подрезной Р9.

- Точить диаметр 105мм до диаметра 100мм на длину 24мм. Резец проходной Р9, φ= 90°.

  - Сверление. токарно-винторезный станок модели 1А62

- Сверлить отверстие диаметром 24мм Сверло диаметром 24мм.

  - Токарная - токарно-винторезный станок модели 1А62

1 Расточить отверстие до диаметра 60мм на глубину 18мм (черновое точение) Резец расточной Р9.

2. Расточить отверстие до диаметра 62мм на глубину 18мм (чистовое точение) Резец расточной Р9.

3 Расточить отверстие до диаметра 68мм на глубину 10мм (черновое точение) Резец расточной Р9.

4 Расточить отверстие до диаметра 70мм на глубину 10мм (чистовое точение) Резец расточной Р9.

5 Переустановить и закрепить заготовку в трёхкулачковом самоцентрирующем патроне за диаметр 100мм и точить торцевую поверхность (2) на глубину 2,5мм. Резец подрезной Р9.

6 Точить диаметр (4) до диаметра 80 мм на длину 78мм. Резец проходной упорный Р9, φ=90°.

7 Точить диаметр (5) до диаметра 60 мм на длину 73мм. Резец проходной упорный Р9, φ=90°.

8 Растачиваем диаметр (6) до диаметра 38мм на длину 84мм. (черновое точение). Резец расточной Р9

9 Точить внутренний диаметр (6) до диаметра 40мм на длину 84мм (чистовое точение).  Резец расточной Р9.

4. Фрезерование – протачиваем канавки торцовой фрезой шириной 16 мм на длину 59мм

5. Слесарная - разметить и накернить центр два центра под резьбу М12 на диаметре 60мм.

6. Сверлильная - вертикально-сверлильный станок модели 2А125 Сверлить отверстие диаметром 10мм по накерненому. Сверло Р9 диаметром 14мм.

7. Слесарная - нарезать резьбу М12. Метчики размер М12.

3. Расчёт нормы времени на токарную обработку.

Переход 1.

1 Назначение режима резания.

Принимаем глубину резания t= 2,5мм, т.е. снимаем весь припуск за один проход i=1. Из таблицы(8) по характеру черновой обработки и диаметру обрабатываемой детали до 120мм выбираем максимальное значение подачи

S=1 мм/об.

По принятой подаче и глубине резания рекомендуемая скорость резания

VТ=112 м/мин (таб. 11)

Выбранная скорость резания дана из условий обработки углеродистой конструкционной серого чугуна с временным сопротивлением

σв = 12 кгс/мм2.

Следовательно, необходимо внести поправку на условия резания. Поправочный коэффициент для обработки серого чугуна СЧ12 твёрдость которого 143 НВ резцами Р9 составляет

Км=0.7  (таб.13).

Поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от характера заготовки и состояния её поверхности для отливки

Кх=0,75  (таб.14).

Поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от применения охлаждения (без охлаждения)

Кох=1   (таб.16).

Расчётная скорость резания:

К = Км • Кх • Кох= 0,7 • 0,75 • 1= 0,525

V = VТ • К = 112 • 0,525 = 58,8м/мин.

Определяем число оборотов по формуле

пр = 1000*V/(π*d) = 1000*58,8/(3.14*100)=185,26об/мин.

Принимаем ближайшее паспортное число оборотов для станка модели 1А62.

п = 185 об/мин.

2 Расчёт основного времени.

Расчётная длинна обрабатываемой поверхности

L = l + У

Величина врезания и перебега

у = 6 мм, (таб. 38)

ℓ= 102

Тогда  L = 102 + 6 = 108мм.

Основное время определяем по формуле:

Т0 = L•i / п • S = 108 • 1 / 185 • 1 = 0.58 мин.

3 Определяем вспомогательное время.

Вспомогательное время на установку в трёхкулачковом самоцентрирующем патроне без выверки, и снятия детали

ТB1 = 0.55 мин

при массе детали не более 3кг.(таб.43)

Вспомогательное время, связанное с проходом при точении торца детали на станке с высотой центров 200 мм равно

ТB2= 0,2 мин.(таб.44)

Полное вспомогательное время на переход:

Тв =ТВ1 + ТB2 = 0.55 + 0,2 = 0.58 мин.

Переход 2.

Назначение режима резания. Принимаем глубину резания t= 5мм, т.е. снимаем весь припуск за один проход i =1. По характеру черновой обработки и диаметру обрабатываемой детали до 70мм. выбираем максимальное значение подачи

S=1 мм/об.

По принятой подаче и глубине резания рекомендуемая скорость резания

VТ=112 м/мин (таб. 11)

Выбранная скорость резания дана из условий обработки углеродистой конструкционной серого чугуна с временным сопротивлением

σв = 12 кгс/мм2.

Следовательно, необходимо внести поправку на условия резания. Поправочный коэффициент для обработки серого чугуна СЧ12 твёрдость которого 143 НВ резцами Р9 составляет

Км=0.7  (таб.13).

Поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от характера заготовки и состояния её поверхности для отливки

Кх=0,75  (таб.14).

Поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от применения охлаждения (без охлаждения)

Кох=1   (таб.16).

Расчётная скорость резания:

К = Км • Кх • Кох= 0,7 • 0,75 • 1= 0,525

V = VТ • К = 112 • 0,525 = 58,8м/мин.

Определяем число оборотов по формуле

пр = 1000*V/(π*d) = 1000*58,8/(3.14*100)=185,26об/мин.

Принимаем ближайшее паспортное число оборотов для станка модели 1А62.

п = 185 об/мин.

2 Расчёт основного времени.

Расчётная длинна обрабатываемой поверхности

L = l + У

Величина врезания и перебега

у = 6 мм, (таб. 38)

ℓ= 102

Тогда  L = 102 + 6 = 108мм.

Основное время определяем по формуле:

Т0 = L•i / п • S = 108 • 1 / 185 • 1 = 0.58 мин.

3 Определяем вспомогательное время.

Вспомогательное время на установку в трёхкулачковом самоцентрирующем патроне без выверки, и снятия детали

ТB1 = 0.55 мин

при массе детали не более 3кг.(таб.43)

Вспомогательное время, связанное с проходом при точении торца детали на станке с высотой центров 200 мм равно

ТB2= 0,2 мин.(таб.44)

Полное вспомогательное время на переход:

Тв =ТВ1 + ТB2 = 0.55 + 0,2 = 0.58 мин.

Переход 3.

Назначение режима резания.

При рассверливание отверстия используем сверло диаметром 30мм при начальном диаметре внутреннего отверстия (8) 20мм

S = 1мм/об.(таб. 28)

VТ=41 мм/об

Кох=1 (таб.16).

Расчётная скорость резания:

К = Км • Кх • Кох= 0,7 • 0,75 • 1= 0,525

V = VТ • К = 190 • 0,525 = 99,75м/мин.

Определяем число оборотов по формуле

пр = 1000*V/(π*d) = 1000*99.75/(3.14*100)=317.68об/мин.

Принимаем ближайшее паспортное число оборотов для станка модели 1А62.

п = 305 об/мин.

Расчёт основного времени.

Расчётная длинна обрабатываемой поверхности

L = l + У

Величина врезания и перебега

у = 6 мм, (таб. 38)

ℓ = d/2 = 100/2 = 50мм.

Тогда  L = 51 + 6 = 56мм.

Основное время определяем по формуле:

Т0 = L•i / п • S = 56 • 1 / 305 • 0,4 = 0.46 мин.

Определяем вспомогательное время. Вспомогательное время на установку в трёхкулачковом самоцентрирующем патроне без выверки, и снятия детали

ТB1 = 0.40 мин

при массе детали не более 3кг.(таб.43)

Вспомогательное время, связанное с проходом при точении торца детали на станке с высотой центров 202 мм равно

ТB2= 0,2 мин.(таб.44)

Полное вспомогательное время на переход:

Тв - ТВ1 + ТB2 = 0.40 + 0,2 = 0.42 мин.

Переход 4.

Назначение режима резания.

Принимаем глубину резания t= 2 мм, т.е. снимаем припуск за 15 проходов i=15 По характеру черновой обработки и диаметру обрабатываемой детали до 125мм. выбираем максимальное значение подачи S = 0,15 мм/об.(таб.17) По принятой подаче и глубине резания рекомендуемая скорость резания

VТ=40 м/мин

Расчётная скорость резания:

К = Км • Кх • Кох= 0,7 • 0,75 • 1= 0,525

V = VТ • К = 40 • 0,525 = 21м/мин.

Определяем число оборотов по формуле

пр = 1000*V/(π*d) = 1000*21/(3.14*60)=111,46об/мин.

Принимаем ближайшее паспортное число оборотов для станка модели 1А62.

п = 98 об/мин.

Расчёт основного времени.

Расчётная длинна обрабатываемой поверхности

L = ℓ + У

Величина врезания и перебега

у = 6 мм, (таб. 38)

ℓ = d/2 = 60/2 = 30мм.

Тогда  L = 30 + 6 = 36мм.

Основное время определяем по формуле:

Т0 = L•i / п • S = 36 • 1 / 98 • 0,4 = 0.91 мин.

Вспомогательное время, связанное с проходом при точении торца детали на станке с высотой центров 202 мм равно

ТB2= 0,2 мин.(таб.44)

Полное вспомогательное время на переход:

Тв = То + ТB2 = 0.91 + 0,2 = 0.93 мин.

Переход 5.

Назначение режима резания. Принимаем глубину резания 1 = 6 мм, т.е. снимаем весь припуск за один проход 1=1. По характеру черновой обработки    и диаметру обрабатываемой детали до 300мм. выбираем максимальное значение подачи S = 0,4 мм/об.(таб. 8)

По принятой подаче и глубине резания рекомендуемая скорость резания Ут= 22 м/мин.(таб. 21)

V = Ут • К = 22 • 0,375 = 9,9 м/мин.

Определяем число оборотов по формуле:

пр = 318( V / ё) = 318 ( 9,9 / 302 ) = 12,8 об/мин.

Принимаем ближайшее паспортное число оборотов для станка модели 1А62. п = 12 об/мин.

Расчёт основного времени.

Расчётная длинна обрабатываемой поверхности

Величина врезания и перебега  у = 8 мм, (таб.38)

€= В - а / 2 = 302 - 222 / 2 = 40 мм. Тогда  Ь = 40 + 8 = 48мм.

Основное время определяем по формуле:

Т0 = Ь • 1 / п • 8 = 48 - 1 / 12 • 0,8 - 4.51 мин.

Определяем вспомогательное время.

Вспомогательное время, связанное с проходом при точении торца детали на станке с высотой центров 202 мм равно ТВ2- 0,2 мин.(таб.44) Полное вспомогательное время на переход:

Тв = Тв2 = 0,2 мин.

Переход 6.

Назначение режима резания. Принимаем глубину резания 1 = 6 мм, т.е. снимаем весь припуск за один проход 1=1. По характеру черновой обработки   .и диаметру обрабатываемой детали до 300мм. выбираем максимальное значение подачи S = 0,4 мм/об.(таб. 8) По принятой подаче и глубине резания рекомендуемая скорость резания VT= 22 м/мин.(таб. 21)

V = VT • К = 22 • 0,375 = 9,9 м/мин.

Определяем число оборотов по формуле:

пр - 318( V / а ) = 318 ( 9,9 / 302 ) = 12,8 об/мин.

Принимаем ближайшее паспортное число оборотов для станка модели 1А62. п=12 об/мин, (таб. 37)

Расчёт основного времени.

Расчётная длинна обрабатываемой поверхности Ь = I + У Величина врезания и перебега  у = 8 мм, (таб. 38)

Ь = 21+8 = 29мм.

Основное время определяем по формуле:

Т0 = L • 1 / n • S = 29 • 1 / 14 • 0,8 = 4.51 мин. '

Определяем вспомогательное время.

Вспомогательное время, связанное с проходом при точении торца детали
на станке с высотой центров 202 мм равно

Тв2= 0,2 мин.(таб. 44)

Полное вспомогательное время на переход:

Тв = Тв2 = 0,2 мин.

Переход 7.

Назначение режима резания.

Учитывая характер обработки принимаем   1 = 6 мм т.е. снимаем весь припуск за один проход 1=1. Припуск Ь = ( ёз - с1) / 2 = ( 222 - 210 ) / 2 = 6 мм. S = 0,4 мм/об.(таб. 8) Ут = 22 м/мин (таб. 21)

V = Ут • К = 22 • 0,375 = 9,9 м/мин

пр = 318 • ( V / (1) = 318 • (9,9 / 222 ) = 13,4 об/мин.

п = 12 об/мин, (таб. 37) Расчёт    основного   времени.

Расчётная длинна обрабатываемой поверхности Ь = I + У Величина врезания и перебега у = 8 мм, (таб. 38) Тогда  Ь= 19 + 8 = 27мм. Основное время определяем по формуле:

Т0 = Ь • 1 / п • 8 = 27 • 1 / 12 • 0,8 = 7.92 мин. .

Тв = Тв2 = 0,3 мин. (таб. 44)

Переход 8.

Назначение режима резания.

Учитывая характер обработки принимаем  1 = 4,5 мм т.е. снимаем весь припуск за один проход 1=1.

Припуск -Ь = (с1з-(П/2 = П37-128)/2 = 4,5 мм.

8 = 0,3 мм/об.(таб. 8) Ут = 44 м/мин (таб.21)

V = Ут - К = 44•0,375-19,8 м/мин

пр•= 318 • (V / (1) = 318 • (19,8 /137) = 24,2 об/минГ

п = 24 об/мин.(таб. 37)

Расчёт основного времени.

Расчётная длинна обрабатываемой поверхности Ь = € + У Величина врезания и перебега  у = 6 мм, (таб. 38) Тогда  Ь = 95 + 6 = 101мм. Основное время определяем по формуле:

Т0 = Ь • 1 / п • 8 = 101 • 1 / 24 • 0,3 - 20,97 мин.

Тв = Тв2 = 0,3 мин.(таб. 44)

Переход 9.

Назначение режима резания.

Учитывая характер обработки принимаем I = 1,5 мм т.е. снимаем весь припуск за один проход 1=1.

Припуск Ь = (дз - с!) / 2 = (140 -137 ) / 2 = 1,5 мм.

S = 0,5 мм/об.(таб. 8)

Vт-39 м/мин (таб. 21)

V = Ут • К = 39 • 0,375 = 17,55 м/мин пр = 318 • ( V / и ) = 318 • (17,55 /140) - 24,4 об/мин.      .

п = 24 об/мин.(таб. 37)

Расчёт основного времени.

Расчётная длинна обрабатываемой поверхности Ь - -Е + У Величина врезания и перебега  у = 3,5 мм, (таб. 38) Тогда   Ь = 95 + 3,5 = 98,5мм. Основное время определяем по формуле:

Т0 = Ь • 1 / п • 8 = 98,5 • 1 / 24 • 0,5 = 12,37 мин.

Тв   = Тв2 — 1 ,0 мицт (тзбг 44)

8 = 0,3 мм/об.(таб. 8) Ут = 44 м/мин (таб.21)

V = Ут - К = 44 • 0,375 - 19,8 м/мин

пр•= 318 • (V / (1) = 318 • (19,8 /137) = 24,2 об/минГ

п = 24 об/мин.(таб. 37) Расчёт    основного   времени.

Расчётная длинна обрабатываемой поверхности Ь = € + У Величина врезания и перебега  у = 6 мм, (таб. 38) Тогда  Ь = 95 + 6 = 101мм. Основное время определяем по формуле:

Т0 = Ь • 1 / п • 8 = 101 • 1 / 24 • 0,3 - 20,97 мин.

Тв = Тв2 = 0,3 мин.(таб. 44)

Переход 9.

Назначение режима резания.

Учитывая характер обработки принимаем  I = 1,5 мм т.е. снимаем весь припуск за один проход 1=1.

Припуск Ь = (дз - с!) / 2 = (140 -137 ) / 2 = 1,5 мм.

8 = 0,5 мм/об.(таб. 8)

Ут-39 м/мин (таб. 21)

V = Ут • К = 39 • 0,375 = 17,55 м/мин пр = 318 • ( V / и ) = 318 • (17,55 /140) - 24,4 об/мин.      .

п = 24 об/мин.(таб. 37) Расчёт    основного   времени.

Расчётная длинна обрабатываемой поверхности Ь - -Е + У Величина врезания и перебега  у = 3,5 мм, (таб. 38) Тогда   Ь = 95 + 3,5 = 98,5мм. Основное время определяем по формуле:

Т0 = Ь • 1 / п • 8 = 98,5 • 1 / 24 • 0,5 = 12,37 мин

Тв = Тв2 — 1 ,0 мицт (тзбг 44)

Переход 10.

Назначение режима резания. Учитывая характер обработки принимаем   t = 6 мм т.е. снимаем весь припуск за один проход i =1

Припуск h = ( d3 - d) / 2 = ( 107 - 95 ) / 2 = 6 мм.   " '

S = 0.8 мм/об.(таб. 8) Vt = 22 м/мин (таб. 21)

V = Vt • К = 22 ×0,375 = 8.55 м/мин пр = 318 •

( V / d:) = 318 ×(8.55 / 328 )= 12,8 об/мин.

п = 12 об/мин.(таб.37) Расчёт    основного   времени.

Расчётная длинна обрабатываемой поверхности L = I + У Величина врезания и перебега  у = 3.5 мм, (таб. 38) Тогда  L = 37 + 3.5 = 40.5мм. Основное время определяем по формуле:

То = L-i / n-S = 118.5- 1 / 14-0.7 = 12,09 мин.

Тв = Тв2 = 1,0 мин.(таб. 44)

Определяем полное основное время на операцию: То = 5,4 + 4,51 + 7,14 + 5,7 + 4,51 + 4,51 + 7,92 + 20,97 + 12,37 + 12,09 =85,12 мин.

Вспомогательное время на всю операцию:

Тв = L9 + 0,2 + 0,7 + 5,9 + 0,2 + 0,2 + 0,3 + 0,3 + 1,0 + 1,0 = 11,7 мин.

Оперативное время определяем по формуле (2)

Топ = 85,12 + 11,7 = 96,82 мин.

Дополнительное время - по формуле (3), выбрав из    таблицы 7    К =8%,

Тдоп =(ТОП • К) / 100 = 96,82 ■ 0,08 = 7,75 мин. Подготовительно-заключительное время определяем по таблице 45:

Т^з =11 МИН.

Определяем норму времени по формуле (1) при условии, что надо обработать одну деталь :

Тн= 85,12 + 7,75 + 11 = 103,87 мин.