Содержание.

- Выбор оборудования и технологически характеристики станков     стp

- Список переходов.                                                      стр

- Содержание переходов.                                                 стр

- Маршрутные карты                                                   стр

- Операционные карты                                                   стр

1Определение вида заготовки и материала.

Вид заготовки - отливка. Материал детали СЧ18-36.

2 Выбор оборудования для операции.

Исходя из шероховатости при обработке и того, что нужно изготовить заготовку в единичном экземпляре, выбираем, токарно-винторезный станок 1А62.

Техническая характеристика токарно-винторезного станка 1А62

Высота центров над станиной, мм	200

Расстояние между центрами, мм	750

Количество рабочих чисел оборотов шпинделя	21

Передача чисел оборотов при рабочем ходе об/мин	11,5-12000

Количество продольных и поперечных подач	35

Мощность электродвигатель, кВт.	7

Обороты шпинделя токарного станка: 1200; 955; 765, 610, 600; 480; 460; 380; 305; 230; 185; 150; 120; 98; 76; 58; 46; 38; 30; 24; 19; 15; 12:

Подачи  (мм/об):

Продольный ход:0,08; 0,09; 0,10; 0,11; 0,12; 0,13; 0,14; 0,15; 0,16; О,17;О,18; 0,20; 0,23; 0,24; 0,25; 0,28; 0,30; 0,33; 0,35; 0,40; 0,45; 0,48; 0,50;0,55; 0,60; 0,65; 0,71; 0,80; 0,91; 0,96; 1,00; 1,11; 1,21; 1,28; 1,46; 1,59.

Поперечный ход: 3.0,027; 0,029; 0,033; 0,038; 0,040; 0,042; 0,046; 0,050;0,054; 0,058; 0,067; 0,075; 0,079; 0,084; 0,092; 0,10; 0,11; 0,12; 0,13; 0,15;0,16; 0,17; 0,18; 0,20; 0,22; 0,23; 0,27; 0,30; 0,32; 0,33; 0,37; 0,40; 0,41;0,48; 0,52.

А так же выбираем для обработки вертикально-сверильный станок модели 2А125

Техническая характеристика вертикально-сверлильного станка, 2А125

Условный диаметр сверления в стали, мм25

Конус Морзе шпинделя 3

Пределы рабочих чисел оборотов шпинделя об/мин. 98,5-1360

Количество подач9

Пределы подач мм/об	0,1-0,81

Мощность электродвигателей, кВт .2,8

Обороты шпинделя: 96,5; 136; 196; 270; 380; 540; 676; 950; 1350:

Подача  шпинделя (мм/об): 0,1; 0,13; 0,17; 0,22; 0,28; 0,36; 0,48; 0,62; 0,81.

3. Выбор рациональной последовательности операций с выбором установочных баз и зацепления детали.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕС МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ.

Деталь - втулка.

Материал – СЧ12

Масса – 1,6кг.

Количество — 1 шт.

1. 	Выбор заготовки.

В качестве заготовки выбираем отливку с припуском 5 мм на сторону (прил.9) и по 2,5 на каждый торец.

2.	 Устанавливаем рациональную последовательность операций механической обработки детали.

1. Токарная - токарно-винторезный станок модели 1А62.

- Установить заготовку в трёхкулачковый самоцентрирующий патрон диаметр 66 мм и точить торец (1) на глубину 2,5мм. Резец подрезной Р9.

- Точить диаметр (6) до диаметра 100мм на длину 24мм. Резец проходной Р9, φ= 90°.

3.Сверлить отверстие диаметром (8) Сверло диаметром 24мм.

4 Точить отверстие (4) до диаметра 60мм на глубину 18мм (черновое точение) Резец расточной Р9.

5. Точить отверстие (4) до диаметра 62мм на глубину 18мм (чистовое точение) Резец расточной Р9.

6 Точить отверстие (3) до диаметра 68мм на глубину 10мм (черновое точение) Резец расточной Р9.

7 Точить отверстие (3) до диаметра 70мм на глубину 10мм (чистовое точение) Резец расточной Р9.

8 Переустановить и закрепить заготовку в трёхкулачковом самоцентрирующем патроне диаметр 100мм и точить торцевую поверхность (2) на глубину 2,5мм. Резец подрезной Р9.

9 Точить диаметр (5) до диаметра 80 мм на длину 78мм. Резец проходной упорный Р9, φ=90°.

10 Точить диаметр (7) до диаметра 60 мм на длину 73мм. Резец проходной упорный Р9, φ=90°.

11 Точить внутренний диаметр (8) до диаметра 38мм на длину 84мм. (черновое точение). Резец расточной Р9

12 Точить внутренний диаметр (8) до диаметра 40мм на длину 84мм (чистовое точение).  Резец расточной Р9.

4. Фрезерование – горизонтально-фрезерный станок модели 6Н82Г

Фрезеровать с переустановкой канавки торцовой фрезой шириной 16 мм на длину 59мм

5. Слесарная

Разметить и накернить центр два центра под резьбу М12 на диаметре 60мм.

6. Сверлильная - вертикально-сверлильный станок модели 2А125

Сверлить отверстие диаметром 10мм по накерненому. Сверло Р9 диаметром 14мм.

7. Слесарная - нарезать резьбу М12. Метчики размер М12.

3. Расчёт нормы времени на токарную обработку.

Переход 1.

1 Назначение режима резания.

Принимаем глубину резания t= 2,5мм, т.е. снимаем весь припуск за один проход i=1. Из таблицы(8) по характеру черновой обработки и диаметру обрабатываемой детали до 120мм выбираем максимальное значение подачи

S=1 мм/об.

По принятой подаче и глубине резания рекомендуемая скорость резания

VТ=127 м/мин (таб. 11)

Выбранная скорость резания дана из условий обработки углеродистой конструкционной серого чугуна с временным сопротивлением

σв = 12 кгс/мм2.

Следовательно, необходимо внести поправку на условия резания. Поправочный коэффициент для обработки серого чугуна СЧ12 твёрдость которого 143 НВ резцами Р9 составляет

Км=0.7  (таб.13).

Поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от характера заготовки и состояния её поверхности для отливки

Кх=0,75  (таб.14).

Поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от применения охлаждения (без охлаждения)

Кох=1   (таб.16).

Расчётная скорость резания:

К = Км • Кх • Кох= 0,7 • 0,75 • 1= 0,525

V = VТ • К = 127 • 0,525 = 66.7м/мин.

Определяем число оборотов по формуле

пр = 1000*V/(π*d) = 1000*66.7/(3.14*100)=212.36об/мин.

Принимаем ближайшее паспортное число оборотов для станка модели 1А62.

п = 185 об/мин.

2 Расчёт основного времени.

Расчётная длинна обрабатываемой поверхности

L = l + У

Величина врезания и перебега

у = 6 мм, (таб. 38)

ℓ= 102

Тогда  L = 102 + 6 = 108мм.

Основное время определяем по формуле:

Т0 = L•i / п • S = 108 • 1 / 185 • 1 = 0.58 мин.

3 Определяем вспомогательное время.

Вспомогательное время на установку в трёхкулачковом самоцентрирующем патроне без выверки, и снятия детали

ТB1 = 0.55 мин

при массе детали не более 3кг.(таб.43)

Вспомогательное время, связанное с проходом при точении торца детали на станке с высотой центров 200 мм равно

ТB2= 0,2 мин.(таб.44)

Полное вспомогательное время на переход:

Тв =ТВ1 + ТB2 = 0.55 + 0,2 = 0.58 мин.

Переход 2.

Назначение режима резания.

Принимаем глубину резания t= 6мм, т.е. снимаем весь припуск за один проход i =1. По характеру черновой обработки и диаметру обрабатываемой детали до 100мм. выбираем максимальное значение подачи

S=1 мм/об.

По принятой подаче и глубине резания рекомендуемая скорость резания

VТ=113 м/мин (таб. 11)

Выбранная скорость резания дана из условий обработки углеродистой конструкционной серого чугуна с временным сопротивлением

σв = 12 кгс/мм2.

Следовательно, необходимо внести поправку на условия резания. Поправочный коэффициент для обработки серого чугуна СЧ12 твёрдость которого 143 НВ резцами Р9 составляет

Км=0.7  (таб.13).

Поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от характера заготовки и состояния её поверхности для отливки

Кх=0,75  (таб.14).

Поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от применения охлаждения (без охлаждения)

Кох=1   (таб.16).

Расчётная скорость резания:

К = Км • Кх • Кох= 0,7 • 0,75 • 1= 0,525

V = VТ • К = 113 • 0,525 = 59.33м/мин.

Определяем число оборотов по формуле

пр = 1000*V/(π*d) = 1000*59,3/(3.14*100)=188,96об/мин.

Принимаем ближайшее паспортное число оборотов для станка модели 1А62.

п = 185 об/мин.

2 Расчёт основного времени.

Расчётная длинна обрабатываемой поверхности

L = ℓ + У

Величина врезания и перебега

у = 6 мм, (таб. 38)

ℓ= 102

Тогда  L = 102 + 5 = 107мм.

Основное время определяем по формуле:

Т0 = L•i / п • S = 107 • 1 / 185 • 1 = 0.58 мин.

3 Определяем вспомогательное время.

Вспомогательное время на установку в трёхкулачковом самоцентрирующем патроне без выверки, и снятия детали

ТB1 = 0.55 мин

при массе детали не более 3кг.(таб.43)

Вспомогательное время, связанное с проходом при точении торца детали на станке с высотой центров 200 мм равно

ТB2= 0,2 мин.(таб.44)

Полное вспомогательное время на переход:

Тв =ТВ1 + ТB2 = 0.55 + 0,2 = 0.58 мин.

Переход 3.

Назначение режима резания.

При рассверливание отверстия используем сверло диаметром 30мм при начальном диаметре внутреннего отверстия (8) 20мм

S = 0,3мм/об.(таб. 28)

VТ=23мм/об

Км =0,7

Кох=1 (таб.16).

Расчётная скорость резания:

К = Км • Кх • Кох= 0,7 • 0,75 • 1= 0,525

V = VТ • К = 23 • 0,525 = 17,25м/мин.

Определяем число оборотов по формуле

пр = 1000*V/(π*d) = 1000*17,25/(3.14*100)=152,6об/мин.

Принимаем ближайшее паспортное число оборотов для станка модели 1А62. п=150об/мин.

Расчёт основного времени.

Расчётная длинна обрабатываемой поверхности

L = l + y

Величина врезания и перебега

у = 6 мм, (таб. 38)

Тогда  L = 84+ 6 = 90мм.

Основное время определяем по формуле:

Т0 = L•i / п • S = 92 • 1 / 150 • 0,3 = 2 мин.

Определяем вспомогательное время. Вспомогательное время на установку в трёхкулачковом самоцентрирующем патроне без выверки, и снятия детали

ТB1 = 0.40 мин

при массе детали не более 3кг.(таб.43)

Вспомогательное время, связанное с проходом при точении торца детали на станке с высотой центров 202 мм равно

ТB2= 0,2 мин.(таб.44)

Полное вспомогательное время на переход:

Тв - ТВ1 + ТB2 = 0.40 + 0,2 = 0.42 мин.

Переход 4.

Назначение режима резания.

Принимаем глубину резания t=3мм, т.е. снимаем припуск за 1 проходов i=1 По характеру черновой обработки и диаметру обрабатываемой детали до 100мм. выбираем максимальное значение подачи S = 0,08 мм/об.(таб.17) По принятой подаче и глубине резания рекомендуемая скорость резания

VТ=23м/мин

Расчётная скорость резания:

К = Км • Кх • Кох= 0,7 • 0,75 • 1= 0,525

V = VТ • К = 23 • 0,525 = 17,25м/мин.

Определяем число оборотов по формуле

пр = 1000*V/(π*d) = 1000*17,25/(3.14*70)=78,98об/мин.

Принимаем ближайшее паспортное число оборотов для станка модели 1А62.

п =76об/мин.

Расчёт основного времени.

Расчётная длинна обрабатываемой поверхности

L = ℓ + У

Величина врезания и перебега

у = 5 мм, (таб. 38)

Тогда  L =18+ 6 = 24мм.

Основное время определяем по формуле:

Т0 = L•i / п • S = 24 • 1 / 76 • 0,3 = 1,05 мин.

Вспомогательное время, связанное с проходом при точении торца детали на станке с высотой центров 202 мм равно

Полное вспомогательное время на переход: Тв = 0,2 мин.

Переход 5.

Назначение режима резания.

Принимаем глубину резания t = 1мм, т.е. снимаем весь припуск за один проход i=1. По характеру чистовой обработки и диаметру обрабатываемой детали до 100мм. выбираем максимальное значение подачи S = 0,3 мм/об.(таб. 8)

По принятой подаче и глубине резания рекомендуемая скорость резания Vt=44м/мин.(таб. 21)

V = Vt • К = 44•0,75 = 33 м/мин.

Определяем число оборотов по формуле:

пр = 1000*V/(π*d)= 1000*33/(3.14*100) = 154.5об/мин

Принимаем ближайшее паспортное число оборотов для станка модели 1А62.

п=150об/мин.

Расчёт основного времени.

Расчётная длинна обрабатываемой поверхности

L = ℓ + У

Величина врезания и перебега

у = 5 мм, (таб. 38)

Тогда  L = 18 + 2 = 20мм.

Основное время определяем по формуле:

Т0 = L•i / п • S = 20 • 1 / 150 • 0,3 = 0.44мин.

Определяем вспомогательное время.

Вспомогательное время, связанное с проходом при точении торца детали на станке с высотой центров 202 мм равно

ТВ2- 0,2 мин.(таб.44)

Полное вспомогательное время на переход:

Тв = Тв2 = 0,2мин.

Переход 6.

Назначение режима резания. Принимаем глубину резания t = 2 мм, т.е. снимаем весь припуск за один проход ℓ=1. По характеру чистовой обработки и диаметру обрабатываемой детали до 100мм. выбираем максимальное значение подачи S = 0,3 мм/об.(таб. 8) По принятой подаче и глубине резания рекомендуемая скорость резания VТ=23м/мин

Расчётная скорость резания:

К = Км • Кх • Кох= 0,7 • 0,75 • 1= 0,525

V = VТ • К = 23 • 0,525 = 17,25м/мин.

Определяем число оборотов по формуле

пр = 1000*V/(π*d) = 1000*17,25/(3.14*70)=78,98об/мин.

Принимаем ближайшее паспортное число оборотов для станка модели 1А62.

п =76об/мин.

Расчёт основного времени.

Расчётная длинна обрабатываемой поверхности

L = ℓ + У

Величина врезания и перебега

у = 5 мм, (таб. 38)

Тогда  L =18+ 6 = 24мм.

Основное время определяем по формуле:

Т0 = L•i / п • S = 24 • 1 / 76 • 0,3 = 1,05 мин.

Вспомогательное время, связанное с проходом при точении торца детали на станке с высотой центров 202 мм равно

Полное вспомогательное время на переход:

Тв = 0,2 мин.

Переход 7.

Назначение режима резания.

Учитывая характер обработки принимаем   t= 6 мм т.е. снимаем весь припуск за один проход ℓ=1.

Припуск

h= (d3-d)/2=(68-70)/2=6 мм.

S = 0,4 мм/об.(таб. 8)

VT = 22 м/мин (таб. 21)

V= VT•К = 22 • 0,375 = 9,9 м/мин

пр = 318 • ( V / (1) = 318 • (9,9 / 222 ) = 13,4 об/мин.

п = 12 об/мин, (таб. 37) Расчёт    основного   времени.

Расчётная длинна обрабатываемой поверхности Ь = I + У Величина врезания и перебега у = 8 мм, (таб. 38) Тогда  Ь= 19 + 8 = 27мм. Основное время определяем по формуле:

Т0 = Ь • 1 / п • 8 = 27 • 1 / 12 • 0,8 = 7.92 мин. .

Тв = Тв2 = 0,3 мин. (таб. 44)

Переход 8.

1 Назначение режима резания.

Принимаем глубину резания t= 2,5мм, т.е. снимаем весь припуск за один проход i=1. Из таблицы(8) по характеру черновой обработки и диаметру обрабатываемой детали до 100мм выбираем максимальное значение подачи

S=1 мм/об.

По принятой подаче и глубине резания рекомендуемая скорость резания

VТ=127 м/мин (таб. 11)

Выбранная скорость резания дана из условий обработки углеродистой конструкционной серого чугуна с временным сопротивлением

σв = 12 кгс/мм2.

Следовательно, необходимо внести поправку на условия резания. Поправочный коэффициент для обработки серого чугуна СЧ12 твёрдость которого 143 НВ резцами Р9 составляет

Км=0.7  (таб.13).

Поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от характера заготовки и состояния её поверхности для отливки

Кх=0,75  (таб.14).

Поправочный коэффициент на скорость резания в зависимости от применения охлаждения (без охлаждения)

Кох=1   (таб.16).

Расчётная скорость резания:

К = Км • Кх • Кох= 0,7 • 0,75 • 1= 0,525

V = VТ • К = 127 • 0,525 = 66.7м/мин.

Определяем число оборотов по формуле

пр = 1000*V/(π*d) = 1000*66.7/(3.14*60)=353,86об/мин.

Принимаем ближайшее паспортное число оборотов для станка модели 1А62.

п = 185 об/мин.

2 Расчёт основного времени.

Расчётная длинна обрабатываемой поверхности

L = l + У

Величина врезания и перебега

у = 6 мм, (таб. 38)

ℓ= 102

Тогда  L = 102 + 6 = 108мм.

Основное время определяем по формуле:

Т0 = L•i / п • S = 108 • 1 / 185 • 1 = 0.58 мин.

Определяем вспомогательное время.

Вспомогательное время, связанное с переустановкой детали на станке с высотой центров 202 мм равно ТВ2- 0,95 мин.(таб.43)

Вспомогательное время, связанное с проходом при точении торца детали на станке с высотой центров 202 мм равно ТВ2- 0,2 мин.(таб.44)

Полное вспомогательное время на переход:

Тв = Тв2 + Тп= 0,2+0,95=1,15мин.

Переход 9.

Назначение режима резания.

Учитывая характер обработки принимаем t= 4мм т.е. снимаем весь припуск за один проход i=1.

Припуск

h= (дз - d) / 2 = (86 -82 ) / 2 = 2мм.

S = 0,8 мм/об.(таб. 8)

VT=140м/мин (таб. 21)

V = VT • К = 140• 0,7 = 98м/мин

пр =318•( V/d) = 318 • (98/184)=167.55 об/мин

Берём ближайшее значение по паспорту.

п = 150 об/мин.(таб. 37)

Расчёт основного времени.

Расчётная длинна обрабатываемой поверхности

L = ℓ + У

Величина врезания и перебега

у = 5 мм, (таб. 38)

Тогда  L = 78+ 5 = 83мм.

Основное время определяем по формуле:

Т0 = L•i / п • S = 83 • 1 / 150 • 0,8 = 0.69мин.

Определяем вспомогательное время.

Вспомогательное время, связанное с проходом при точении торца детали на станке с высотой центров 202 мм равно ТВ2- 0,2 мин.(таб.44)

Полное вспомогательное время на переход:

Т= Тв2 = 0,2мин.

Переход 10

Назначение режима резания.

Учитывая характер обработки принимаем t= 2 мм т.е. снимаем весь припуск за один проход i=1.

Припуск

h= (дз - d) / 2 = (82 -80 ) / 2 = 1мм.

S = 0,3 мм/об.(таб. 8)

VT=140м/мин (таб. 21)

V = VT • К = 120• 0,7 = 84м/мин

пр =318•( V/d) = 318 • (84/184)=145.56 об/мин

Берём ближайшее значение по паспорту.

п = 150 об/мин.(таб. 37)

Расчёт основного времени.

Расчётная длинна обрабатываемой поверхности

L = ℓ + У

Величина врезания и перебега

у = 2 мм, (таб. 38)

Тогда  L = 78+ 2 = 80мм.

Основное время определяем по формуле:

Т0 = L•i / п • S = 80 • 1 / 150 • 0,8 = 1,78мин.

Определяем вспомогательное время.

Вспомогательное время, связанное с проходом при точении торца детали на станке с высотой центров 202 мм равно ТВ2- 0,2 мин.(таб.44)

Полное вспомогательное время на переход:

Тв = Тв2 = 0,2мин.

Переход 11

Назначение режима резания.

Учитывая характер обработки принимаем t= 4 мм т.е. снимаем весь припуск за один проход i=1.

Припуск

h= (дз - d) / 2 = (30 -38 ) / 2 = 4мм.

S = 0,12 мм/об.(таб. 8)

VT=162м/мин (таб. 21)

V = VT • К = 162• 0,7 = 113,4м/мин

пр =318•( V/d) = 318 • (113,4/38)=948,98 об/мин

Берём ближайшее значение по паспорту.

п = 955 об/мин.(таб. 37)

Расчёт основного времени.

Расчётная длинна обрабатываемой поверхности

L = ℓ + У

Величина врезания и перебега

у = 4 мм, (таб. 38)

Тогда  L = 84+ 4 = 88мм.

Основное время определяем по формуле:

Т0 = L•i / п • S = 88 • 1 / 955 • 0,12 = 0,77мин.

Определяем вспомогательное время.

Вспомогательное время, связанное с проходом при точении торца детали на станке с высотой центров 202 мм равно ТВ2- 0,2 мин.(таб.44)

Полное вспомогательное время на переход:

Тв = Тв2 = 0,2мин.

Переход 12

Назначение режима резания.

Учитывая характер обработки принимаем t= 2 мм т.е. снимаем весь припуск за один проход i=1.

Припуск

h= (дз - d) / 2 = (40 -38 ) / 2 = 1мм.

S = 0,12 мм/об.(таб. 8)

VT=162м/мин (таб. 21)

V = VT • К = 162• 0,7 = 113,4м/мин

пр =318•( V/d) = 318 • (113,4/40)=901,5 об/мин

Берём ближайшее значение по паспорту.

п = 765об/мин.(таб. 37)

Расчёт основного времени.

Расчётная длинна обрабатываемой поверхности

L = ℓ + У

Величина врезания и перебега

у = 2 мм, (таб. 38)

Тогда  L = 84+ 2 = 86мм.

Основное время определяем по формуле:

Т0 = L•i / п • S = 86 • 1 / 765 • 0,12 = 0,93мин.

Определяем вспомогательное время.

Вспомогательное время, связанное с проходом при точении торца детали на станке с высотой центров 202 мм равно ТВ2- 0,2 мин.(таб.44)

Полное вспомогательное время на переход:

Тв = Тв2 = 0,2мин.

Переход 13.

Назначение режима резания. Учитывая характер обработки принимаем   t = 6 мм т.е. снимаем весь припуск за один проход i =1

Припуск h = ( d3 - d) / 2 = ( 107 - 95 ) / 2 = 6 мм.   " '

S = 0.8 мм/об.(таб. 8) Vt = 22 м/мин (таб. 21)

V = Vt • К = 22 ×0,375 = 8.55 м/мин пр = 318 •

( V / d:) = 318 ×(8.55 / 328 )= 12,8 об/мин.

п = 12 об/мин.(таб.37) Расчёт    основного   времени.

Расчётная длинна обрабатываемой поверхности

L = I + У

Величина врезания и перебега

у = 3.5 мм, (таб. 38)

Тогда  L = 37 + 3.5 = 40.5мм.

Основное время определяем по формуле:

То = L*i / n*S = 118.5*1 / 14*0.7 = 12,09 мин.

Полное вспомогательное время на переход:

Тв = Тв2 = 1,0 мин.(таб. 44)

4.Расчёт нормы времени на фрезерную обработку.

Переход 1.

Назначение режима резания.

Учитывая характер обработки принимаем глубину резания t = 2,5 мм т.е. снимаем весь припуск за один проход i =1

S = 0.03 мм/об.(таб. 73)

Количество зубьев Z=4

Vt = 53 м/мин (таб. 75)

n=1730 об/мин.

Расчёт основного времени. Определяем длину фрезерования с учётом врезания и перебега

L = I + У

Тогда  L = 59 + 2,5 = 61,5мм

Основное время определяем по формуле:

T0=L • i / n • S = 61,5 • 1 /1730 • 0,03 = 1,18 мин.

ТВ1 = 0,4мин.	(таб.81).

ТВ2=0,8мин.	(таб.82).

Полное вспомогательное время на переход:

Тв = TB1 + ТВ2 = 0,4 + 0,8 = 1,2 мин.

Переход 2.

Назначение режима резания.

Принимаем глубину резания t = 4 мм, и протачиваем за восемь проходов i = Выбираем подачу:

S = 0,04 мм/об.	(таб.73)

Определяем скорость резания и количество оборотов:

V = 60 м/мин.	(таб.75)

пт = 1200 об/мин.	(таб.75)

п= 1200 об/мин.

Расчёт основного времени.

Определяем длину фрезерования с учётом врезания и перебега

T0=L • i / n • S = 44 • 9 /1200 • 0,04 = 8,25 мин.

ТВ1 = 0,6мин.	(таб.81).

ТВ2=1,0мин.	(таб.82).

Полное вспомогательное время на переход:

Тв = ТВ1 + ТВ2 = 0,6 + 1,0 = 1,6 мин.

5.	Расчёт нормы времени на слесарную операцию.

Вспомогательное время на установку и снятие детали на призму, определяем по таблице 210

Тву = 3 мин.

Неполное штучное время при разметке чертилкой (таб.214)

ТНШ1 = 0,2 мин.

Неполное штучное время на кернение (таб.215)

ТНШ2 = 0,1 мин.

Подготовительно-заключительное время (таб.207)

Тпз = 3 мин.

Норма времени на слесарную операцию

Т„ =ТНШ1 + Тнш2 + Тву + Тпз = 0,2 + 0,1 + 3 + 3 = 6,3 мин.

6.	Расчёт нормы времени на сверлильную обработку.

Назначение режима резания.

Глубина резания при сверлении считается половина диаметра сверла

t = Dcd/2=14/2 = 7мм.

Значение подачи выбираем по таблице 27:

S = 0,4 мм/об.

Скорость резания при сверлении определяем по диаметру сверла и подаче (таблица 29): VT = 20 м/мин.

V = Vt*K = 20*1,18 = 23,6 м/мин.

n= 318 * ( V / d ) = 318 • ( 23,6 / 8 ) = 938 об/мин.

Расчёт основного времени.

Значение врезания и перебега выбираем из таблицы 64:

у = 7 мм.   тогда:

L = ℓ + у = 7 + 7 = 14мм.

То = L / n S = 14/ 938 • 0.35 = 0,04 мин.

Вспомогательное время на установку и снятие детали выбираем из таблицы 65:

ТВ1= 0,5 мин.

Вспомогательное время связанное с проходом выбираем из таблицы 66:ТВ2=0,14 мин.

ТВ= ТВ1 + ТВ2 = 0,5 + 0,14 = 0,64 мин.

Оперативное время определяем по формуле

Топ = 0,05 + 0,64 = 0,69 мин.

Дополнительное время , выбрав из таблицы 7     К = 6%,

Тдоп =(ТОП • К) /100 = 0,69 • 0,06 = 0,04 мин.

Подготовительно-заключительное время определяем по таблице 67: Тп.з = 5 мин.

Определяем норму времени по формуле при условии, что надо обработать одну деталь:

ТН=ТОП+ТДОП+ТПЗ=0,69+0,04+5=5,73

5. Расчёт нормы времени на слесарную операцию.

Вспомогательное время на установку и снятие детали на призму, определяем по таблице 210

Тву = 3 мин.

Неполное штучное время при разметке чертилкой (таб.214)

ТНШ1 = 0,2 мин.

Неполное штучное время на кернение (таб.215)

ТНШ2 = 0,1 мин.

Подготовительно-заключительное время (таб.207)

Тпз = 3 мин.

Норма времени на слесарную операцию

Т„ =ТНШ1 + Тнш2 + Тву + Тпз = 0,2 + 0,1 + 3 + 3 = 6,3 мин.

7 Норма времени на изготовление детали:

Определяем полное основное время на операцию:

То = 0,58 + 0,58 + 2 + 1,05 + 0,44 + 1,05+ 0,58 + 0,69 + 1,78 + 0,77 +0,93+1,18+0,04=11,67мин.

Вспомогательное время на всю операцию:

Тв = 0,6 + 0,58 + 0,42 + 0,2 + 0,2 + 0,2 + 1,15 + 0,2 + 0,2 + 0,2+0,2+1,2 = 5,39мин.

Оперативное время

Топ = 11,67 + 5,39 = 17,04 мин.

Дополнительное время -выбрав из таблицы 7 К = 8%,

ТДоп =(Т0П • К) /100 = 17,04 • 0,08 = 1,363 мин.

Подготовительно-заключительное время определяем по таблице 45:

Тп з = 11 мин.

Определяем норму времени , при условии, что надо обработать одну деталь :

Тн = 17,04 + 1,363 + 11 = 29,4 мин.

Т = ТНТ+ ТНХЛ + ТНХВ + ТНФ= 25,55 + 6,3 + 5,73 + 29,21 =60,46 мин.