ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

Трёхфазные асинхронные электродвигатели

Цель работы — изучить функциональную структуру, физический принцип действия и схемы включения асинхронных короткозамкнутых и с фазным ротором электродвигателей.

Программа работы

- Изучить устройство асинхронного коротко замкнутого и асин
хронного с фазным ротором электродвигателей.

- Собрать и включить обмотки асинхронного коротко замкнутого
электродвигателя звездой и треугольником, измерить пусковые токи и
снижение напряжения на зажимах в момент пуска,

- Собрать схему асинхронного электродвигателя с фазным рото
ром, включить в сеть, замерить пусковые токи: а) при полностью вве
дённом пусковом сопротивлении ротора; б) наполовину введённом со
противлении ротора; в) при выведенном сопротивлении ротора.

- Собрать электрическую схему и включить трёхфазный электро
двигатель однофазную сеть,

- По паспортным данным (указанным на щитке электродвигателя)
рассчитать   скорость   вращающегося  магнитного   поля,   номинальное
скольжение и пусковые токи.

- Оформить отчёт, заполнить табл. 3.3.

Объяснения физического принципа действия

3.1. Какую функцию выполняет электродвигатель?

Электродвигатель предназначен для преобразования энергий из электрической в механическую, используемую в дальнейшем для приведения в действие рабочих органов технологического оборудования.

3.2. Каков принцип действия электродвигателя?

Принцип действия легко показать на "опыте Араго", поставленном в начале прошлого века. Если вращать подковообразный магнит над медным (не ферромагнитным) диском, подвешенным на оси, то последний начнёт вращаться в ту же сторону,  что и магнит. Однако скорость вращения диска несколько отстаёт от скорости вращения магнита. Долгое время опыт не могли объяснить. Только открытие М.Фарадеем явления электромагнитной индукции объяснило опыт Араго. Вращающийся магнит индуцировал (наводил) электроток в диске. Этот ток создавал вокруг себя магнитное поле, которое, взаимодействуя с полем вращающегося магнита, вынуждало вращаться и медный диск. Первый патент на устройство асинхронного мотора получил югослав Никола Тесла в конце прошлого века. Наш соотечественник Доливо-Добровольский предложил для практики использовать именно три фазы. Несмотря на время, прошедшее с тех пор, принцип действия такого электромотора не изменился. Его можно разбить на три части:

1)Получение вращающегося магнитного поля от трёх фазного тока в

трёх обмотках статора, сдвинутых в пространстве на угол в 120°;

- Явления электромагнитной индукции: переменное магнитное поле в проводнике наводит электрический ток. Или наоборот - постоянное
магнитное поле наводит ЭДС в движущихся проводниках;

- Правило "левой руки": если в магнитное поле поместить провод
ник и над ним расположить левую руку так, чтобы силовые магнитные
лини входили в ладонь (ладонь обращена к северному, синего цвета полюсу магнита). Затем по проводнику пропустить ток в направления четырёх сжатых пальцев (от плюса к минусу), то проводник начнет двигаться в направлении оттопыренного большого пальца.

Проведите самостоятельно аналогию опыта Араго с вышеприведенными законами и правилами и вы получите объяснение принципа действия асинхронного электродвигателя.

3.3. Как устроен асинхронный электродвигатель?

Составные части электродвигателя — неподвижный статор и  подвижный ротор.

Статор состоит из корпуса 7, пакета сердечника статора 6 и трёх обмоток (см. рис. 3.1 и табл. 3.1). Корпус вместе с лапами для кропления электродвигателя к фундаменту отливают из чугуна или сплавов алюминия. Сердечник статора имеет форму полого цилиндра с продольными пазами на внутренней поверхности. Для уменьшения индуцированных вихревых токов Фуко, статор набран из штампованных, изолированных лаком друг от друга листов электротехнической стали толщиной 0,1...0,5 мм. В пазы сердечника уложены три одинаковых обмотки фаз, оси которых расположены под углом 120° друг к другу.

Ротор короткозамкнутого электродвигателя состоит из стального вала, наборного сердечника и короткозамкнутой обмотки в виде беличьей клетки. Короткозамкнутую обмотку изготавливают путём заливки расплавленного алюминия в пазы ротора. С двух сторон ротора расположены подшипниковые щиты 4, которые при помощи винтов кренятся к корпусу 7.

Выводы обмоток трёхфазного электродвигателя имеют маркировку в виде металлических бирок. На бирках выбиты буква «С» с цифрами от 1 до 6. Первая обмотка имеет выводы С1 и С4, вторая - С2 и С5, третья СЗ и С6, причем принято считать, что CI, С2 и €3 - начала, а С4, С5 и С6 - концы обмоток-

Рис. 3.1. Устройство асинхронного короткозамкнутого электромотора.

Где 1 - вал ротора; 2 - подшипник; 3 - крышка подшипника; 4 - подшипниковый щит; 5 - пакет ротора; 6 - сердечник статора; 7 - корпус; 8 - кожух вентилятора; 9 - вентилятор; 10 - коробка выводов.

Соединение обмоток. Для соединений обмоток электродвигателя звездой необходимо все концы (С4, С5 и С6) соединить в одну точку, а начала (С1, С2 и СЗ) подключить к трём фазам сети (рис 3.2). Чтобы соединить обмотки треугольником, надо конец одной обмотки соединить с началом другой, затем её конец с началом следующей и т.п. Точки соединения выводов обмоток (начала с концом) присоединяют к трём фазам сети (см. рис. 3.3.).

Рис. З.2. Схемы включения трёхфазного электродвигателя: а) - звездой, б) - треугольником

Изменение вращения. Для изменения направления вращения вала электромотора (реверсирование) необходимо поменять местами выводы двух любых фаз на клеммах статора. Реверсирование осуществляют при помощи переключателей, рубильников и магнитных пускателей.

Пусковые токи. При пуске электродвигателя имеет место резкое в 5...7 раз превышение тока над номинальным. Большие пусковые токи вызывает большое снижение напряжения в сети, что вредно отражается на работе других электроприёмников.

Для снижения пусковых токов трёхфазных асинхронных электродвигателей применяют различные меры, в том числе переключение со звезды на треугольник, включение в обмотки статора сопротивления или пуск при пониженном напряжении, или использование электродвигателей с фазным ротором.

Таблица 3.1. Функциональная структура основных элементов электродвигателя

| Наименование Элемента | Структура | Выполняемая функции |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Вал | Цельная цилиндрическая деталь | Крепит все элементы ротора, центрирует его и передаёт вращающий момент к рабочей машине |
| Подшипник | Две обоймы, шарики и сепаратор | Центрирует вал электромотора и уменьшает потери энергии на трение при вращении вала |
| Подшипниковый щит | Две литых круглых детали с отверстиями по центру | Объединяет и крепит статор с ротором |
| Пакет ротора | Набор тонких штампованных кругов из электротехнической стали с пазами | Усиливает и направляет магнитное поле, наведённое обмотками статора. Удерживает обмотку» ротора. Создает маховый момент инерции и стабилизирует скорость вращения ротора |
| 1 | 2 | 3 |
| Обмотка ротора | Алюминиевые стержни, получаемые литьём в пазы ротора и замкнутые по торцам алюминиевыми кольцами | Воспринимает электромагнитную энергию от статора за счёт явления электромагнитной ин-дукпии: Совместно с роторной сталью создаёт маховый момент |
| Сердечник статора | Набор тонких, штампованных из электротехнической стали дисков с пазами для укладки в них обмотки | Усиливает и направляет вращающееся магнитное |
| Обмотка статора | Многослойные витки из цветного изолированного провода | Создаёт и концентрирует магнитное поле. Три обмотки смещённые в пространстве на 120° создают вращающееся магнитное поле, увлекающее за собой ротор |
| Вентилятор | Литые металлические или пластмассовые лопасти | Охлаждает корпус электромотора, прокачивая воздух вдоль его ребристой поверхности, захватываемый из окружающей среды |

3.4. Трёхфазный асинхронный двигатель с фазным ротором

Отличие двигателя с фазным ротором от коротко замкнутого заключается в особом устройстве ротора. Ротор имеет три обмотки, выполненные изолированным проводом, уложенные в пазы и соединенные в звезду, причем свободные выводы обмоток (начала) присоединены к контактным кольцам (три кольца по числу фаз), укреплённым на валу ротора и изолированным от него. К кольцам пружинами прижаты графитовые или металло-графитовые щётки, к которым подключают в цепь ротора дополнительные сопротивления (твёрдо металлические или жидкостные, на базе солевых растворов).

Дополнительные сопротивления иногда называют пусковыми, а устройство, в котором они расположены — пусковым реостатом. Введение дополнительного сопротивления в цепь обмоток ротора приводит:

а)	к уменьшению пусковых токов;

б)	к увеличению пускового момента;

в)	к уменьшению скорости вращения ротора, что используют для
регулирования его скорости и, соответственно, технологических машин.

Обычно для снижения пускового тока производят запуск двигателя с полностью введенным сопротивлением (реостатом), а когда двигатель достигнет номинальной скорости вращения вала, сопротивление уменьшают (выводят реостат). После чего двигатель работает как короткозамкнутый. Схема включения двигателя с фазным ротором приведена ниже.

Рис. 3.3. Принципиальная электрическая схема асинхронного трехфазного электродвигателя с фазным ротором.

3.5. Работа трёхфазного электродвигателя в однофазном режиме

Трёхфазный электродвигатель можно включать в однофазную сеть только после особого включения обмоток. В противном случае режим будет аварийный большим перегревом обмоток. Есть много способов включения. В лабораторной работе используется наиболее распространённый (см. рис. 3.4.) Две обмотки соединяются последовательно и используются в качестве рабочих, а третью используют только на время пуска как пусковую. Эту обмотку включают не на прямую, а через конденсатор или резистор. Когда двигатель разовьёт нормальные обороты, её отключают. При включении трёхфазного электродвигателя в однофазную сеть теряется от 40 до 60 процентов его паспортной мощности. По таблице 3.3 можно подобрать значения ёмкостей или сопротивлений необходимых для пуска двигателей различной мощности.

Таблица 3.3. Параметры конденсаторов и резисторов, в зависимости от мощности электродвигателя, включаемого в однофазную сеть

| Мощность двигателя, кВт | Ёмкость конденсатора, мкФ | Сопротивление, Ом |
| --- | --- | --- |
| 0.6 | 40 | 25...30 |
| 1.0 | 60 | 20... 25 |
| 1.7 | 110 | 12... 15 |
| 2.8 | 185 | 8...10 |
| 4.0 | 260 | 5…7 |

Рис. З.4. Принципиальная электрическая схема включения трёхфазного асинхронного двигателя в однофазную сеть.

3.5. Как расшифровывается условное обозначение типа электродвигателя?

В сельскохозяйственном производстве наиболее распространены электродвигатели серий 5А, RA и АИР. Каждый двигатель снабжён паспортом - металлической табличкой, укрепленной на корпусе. В паспорте приведены основные технические данные двигателя и его тип. Расшифровывается тип следующим образом: первая буква «А» - асинхронный двигатель, следующая «М» — защищенного исполнения (отсутствие буквы «Н» указывает на закрытое, обдуваемое исполнение), затем - «А» — станина и щиты из алюминиевого сплава; «X» — станина алюминиевая, щиты чугунные (отсутствие буквы «А» и «X» означает, что станина и щиты чугунные); две или три цифры указывают высоту оси вращения в миллиметрах (типоразмер — двигателя); S, М и L — установочные размеры по длине статора; А и В — длина сердечника; 2... 12 - число полюсов (не путать с числом пар полюсов) последние буква и цифра указывает на климатическое исполнение и категорию размещения (У — умеренный климат ,1 - для; установки на открытом воздухе, 2—под навесом, 3-в помещении и т.п.).

Например, марка двигателя 5AI60SB4Y3 означает: асинхронный коротко: замкнутый двигатель пятой единой серии, защищенного исполнения, высотой вращения 160 мм, с установочными размерами по длине станины - коротким (S-от английского слова «short»), четырёх полюсным (две пары полюсов), для использования в умеренном климате, третьей: категории размещения (работать в помещении);

Электродвигатели специального назначения отличаются по буквам на конце обозначения, например, 4AI60M2GX означает: двигатель сельскохозяйственного назначения (здесь м  означает средний типоразмер - от англ. слова «meadl»).

В паспорте также указаны номинальная скорость вращения и мощность. Так как электродвигатель асинхронный, то частота вращения ротора несколько меньше частоты вращения магнитного поля статора.

Частоту вращения магнитного поля (мин-1) определяют по формуле

n0=60fp,                                                   (3.1)

где / - частота изменения направления тока в сети, в России - 50 Гц; р - чист пар полюсов, двигателя; 60 - число секунд в минуте.

Величину, характеризующую отставание ротора от вращающегося магнитного поля, называют скольжением и подсчитывают в процентах по формуле (3.2):

S=n0-nнn0∙100                                          (3.2)

где по - частота вращения магнитного поля статора; nн- номинальная частота

вращения ротора (паспортная).

Следует помнить, что приведенные в методических указаниях электрические схемы могут отличаться от таковых, расположенных на рабочих стендах, отсутствием электроизмерительных приборов (амперметров и вольтметров).

При выполнении лабораторных работ по всем четырём схемам включения электродвигателей (соединение в звезду, в треугольник, с фазным ротором и однофазный пуск), надо использовать одну унифицированную таблицу 3,4. В неё записать опытные показания приборов и рассчитать коэффициент кратности пускового тока по формуле:

K=In/Iн                                                                                      (3.3)

где In - наибольшая величина тока при пуске двигателя; Iн - установившийся ток у работающего двигателя.

Кроме того, по паспортным данным электродвигателей рассчитать частоту вращения магнитного поля и величину скольжения, для чего табл. 3.3. дополнить нужным числом колонок.

При подключении обмоток двигателя к сети следует помнить, что концы их для удобства подключений смещены на одну позицию (под С1 не С4, а С5 и т.п.); см.рис.3.5.

kKM

а)                                                                б)

Рис. 3.5. Монтажные схемы включения обмоток двигателя: а - звездой; п -

треугольником

Таблица 2.4. Результаты лабораторных испытаний пусковых токов, А

| Соединения Обмоток | Звезда | Треугольник | Rрот= мах | Rрот=1/2мах | Rрот=0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показание амперметра |  |  |  |  |  |

Вопросы для самопроверки

- Какова функция электродвигателя?

- Как устроен электродвигатель?

3. Каков внешний вид обмотки ротора асинхронного короткозамкнутого
двигателя?

- Поясните принцип действия двигателя с к. з. ротором.

- Что такое электромагнитная индукция?

- Объясните правило левой руки.

- Какими символами обозначают обмотки статора?

- Как изменить направление вращения ротора?

- Влияет ли на мощность двигателя способ соединения обмоток?

- Сколько преимуществ вы запомнили у двигателя с фазным ротором?

- Нарисуйте схему однофазного включения электродвигателя.

- Как определяется скорость вращения магнитного поля двигателя?

- Что такое скольжение?

Рекомендуемая литература

1. Кацман М.М. Электропривод: Учеб. пособие для студ. образоват. учрежд. сред. образования. - М.: Изд. центр «Академия», 2005. -384 с.

2. Терехов В.М. Системы управления электроприводом. Учебник для студентов высш. учеб. заведений. - М.: Изд. центр «Академия», 2005-304 с.

З. Лихачёв В. Л. Электродвигатели асинхронные. —  М.: СОЛОН - Пресс,        2003. - 304 с.